Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ	3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

2.1 Ориентирование и карта	4

2.2 Содержание	5

2.3 Точность	5

2.4 Генерализация и читаемость	7

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАРТАМ	8

3.1 Масштаб и сечение	8

3.2 Сечение рельефа	8

3.3 Размеры условных знаков	8

3.4 Карты других масштабов	9

3.5 Печать	10

3.5.1 Офсетная печать пантонными красками	10

3.5.2 4-х красочная офсетная печать (CMYK)	10

3.5.3 Альтернативные способы печати	12

4. ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ КАРТ ЛЕТНЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ	13

4.1 Формы рельефа	13

4.2 Скалы и камни	18

4.3 Гидрография и болота	20

4.4 Растительность	23

4.5 Искусственные объекты	26

4.6 Технические условные знаки	32

4.7 Знаки, печатающиеся на готовой карте	33

5. ОПИСАНИЕ УЗ К КАРТАМ ДЛЯ ЛЫЖНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ	35

5.1 Общие сведения	35

5.2 Содержание	35

5.3 Масштаб	35

5.4 Сечение рельефа	36

5.5 Печать и тиражирование	36

5.6 Рекомендации по условным знакам	36

5.6.1 Использование  УЗ карт для ориентирования бегом	36

5.6.2 Специфические УЗ	37

6.ОПИСАНИЕ УЗ К КАРТАМ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДАХ (МВО)	39

6.1 Общие сведения	39

6.2 Содержание	39

6.3 Масштаб и размер карты	39

6.4 Сечение рельефа	40

6.5 Печать и тиражирование	40

6.6 Рекомендованные условные знаки	40

6.6.1 Использование УЗ карт для ориентирования бегом	40

6.6.2 Специфические УЗ	41

7. ОПИСАНИЕ УЗ К КАРТАМ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПО ТРОПАМ (Трэйл-O)	43

7.1 Общие сведения	43

7.2 Содержание	43

7.3 Масштаб	44

7.4 Сечение рельефа	44

7.5 Печать и тиражирование	44

7.6 Рекомендованные условные знаки	44

7.6.1 Использование знаков ориентирования бегом	44

7.6.2 Специфические знаки	45

8. РУКОВ. ПРИНЦИПЫ ПО КАРТАМ ДЛЯ ПАРКОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ	46

8.1 Общие сведения	46

8.2 Содержание	46

8.3 Масштаб	46

8.4 Сечение рельефа	46

8.5 Печать и тиражирование	46

8.6 Рекомендуемые УЗ	47

8.6.1 Использование знаков карт для летнего ориентирования	47

8.6.2 Специфические УЗ	47

# ВСТУПЛЕНИЕ

Данная спецификация включает все условные знаки международной федерации ориентирования, а также дополнительные национальные символы, помеченные в тексте звёздочкой. Для её разработки использованы переводы В.Петрова (Киев), М.Бородаева (Винница), А.Кузьмина (Москва). Редакция - В.Кирьянов (Киев)

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ориентирование в настоящее время - вид спорта, распространенный во всем мире. Стандартный подход к составлению и рисовке спортивных карт является наиболее существенным фактором, влияющим на объективность соревнования и важным для будущего развития вида спорта. Данная инструкция должна использоваться вместе с основными правилами для соревнований по спортивному ориентированию. Отступления допустимы  только с разрешения Технического комитета ФСО Украины. Для международных соревнований необходимо пользоваться международной спецификацией спортивных карт (далее карт).

## 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 2.1 Ориентирование и карта

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором спортсмен должен пройти дистанцию, проложенную через ряд контрольных пунктов на местности за возможное наименьшее время, пользуясь только картой и компасом. Как и в любом виде спорта, необходимо обеспечить равные условия для всех спортсменов. Чем точнее карта, тем лучше это требование может быть удовлетворено и тем больше возможностей для планирования хорошей корректной дистанции.

С точки зрения спортсмена детальная и разборчивая карта является надежным инструментом для  выбора пути, она дает возможность, двигаясь по выбранному пути, использовать свое искусство ориентирования и физические способности. Однако, искусство выбора пути теряет свое значение, если карта не отражает реальность местности - когда она неточна, устарела или плохо читаема.

Все, что препятствует движению, является особо важной информацией: скалы, вода, густые заросли. Сеть дорог и троп показывает, где движение и ориентирование наиболее легкое. Детальная классификация степеней заболоченности или проходимости помогает спортсмену принять правильное решение. Процесс ориентирования прежде всего связан с чтением карты. Таким образом, точная карта является необходимым условием для правильного и быстрого выбора пути. Ни один из спортсменов не должен получить преимущество или пострадать из-за неточностей карты.

Целью начальника дистанции является такая дистанция, определяющим фактором при преодолевании которой будет искусство ориентирования. Это может быть достигнуто только тогда, когда карта достаточно точная, полная и надежная, а также понятная и читаемая в условиях соревнования. Чем лучше карта, тем больше возможностей у начальника дистанции спланировать хорошую, корректную дистанцию как для элиты, так для новичков. Наличие на карте большого количества деталей представляет начальнику дистанции много объектов для контрольных пунктов (далее КП) и дает возможность выбрать хороший этап, варьировать точки КП и проверять правильность постановки.

КП является наиболее важной частью дистанции. Выбор точки, проверка местонахождения, постановка КП для соревнований - все это определяется картой.  Карта  должна давать полную, точную, детальную картину местности. Для  международных соревнований она должна быть новой на всех участках, которые могут повлиять на конечный результат спортсмена. Если карта не новая, она должна быть откорректирована.

Задача составителя карт - определить, какие ориентиры вносить в карту и как их изобразить. Продолжающаяся путаница делает необходимым подчеркнуть основные требования: точности, уровня детализации и прежде всего читаемости.

## 2.2 Содержание

Спортивная карта - это детальная топокарта. Карта должна отображать объекты, которые видны на местности на соревновательной скорости. Она должна отображать любой объект, который может повлиять на чтение карты или на выбор пути, формы рельефа, камни, состояние поверхности земли, проходимость, землепользование, гидрографию, населенные пункты, индивидуальные строения, сеть дорог и троп, линии коммуникаций, а так  же детали, используемые с точки зрения ориентирования.

Формы рельефа являются одним из важных аспектов спорткарты. Особое внимание должно быть обращено правильности использования горизонталей для показа трехмерной картины формы и высоты.

На стадии инспектирования спорткарты должны быть приняты во внимание критерии размеров отображаемых объектов, при которых они будут различимы на местности; видимость леса и проходимость.

Границы между различными типами поверхности земли также являются нужными ориентирами для спортсменов. Важно, чтобы карта показывала границы болот, твердой земли, каменистых полей и линий скальных выходов.

Проходимость и видимость местности влияет на выбор пути и скорость бега. Информация об этом должна быть показана на карте классификацией троп и дорог, болот, водных преград, проходимостью скальных выходов и леса, показом состояния поверхности земли и наличия открытых пространств. Ясно видимые границы растительности должны быть также показаны, т. к. могут быть использованы спортсменом при чтении карты.

Карта должна содержать детали, которые видны на местности и могут иметь значение с точки зрения спортсмена. При инспектировании должна быть сделана попытка улучшить уровень четкости и читаемости карты, т. е. при выборе степени генерализации не должны быть забыты минимальные размеры, приемлемые для нормального  зрения.

Карта должна содержать названия основных объектов местности для облегчения ориентирования карты на север. Названия должны быть нанесены с запада на восток и не должны загораживать важных ориентиров. Шрифт надписей должен быть простой.

Край карты (листа) должен быть параллелен магнитному меридиану. На линиях севера могут быть нанесены стрелки, указывающие на магнитный север.

## 2.3 Точность

Общее правило должно быть таково, чтобы спортсмен на бегу не ощущал неточностей карты. Точность карты в целом зависит от точности измерений (положение, высота, форма) и точности рисовки. Точность положения на карте должна согласовываться с точностью, получаемой измерением компасом и шагами. Детали местности должны быть нанесены с такой точностью, чтобы быть уверенным, что спортсмен, пользуясь компасом и шагами, не ощущал различий между картой и местностью. Конкретные величины средних погрешностей изображения объектов на картах приведены в таблице.

Средние величины погрешностей взаимного планового и высотного расположения точек на спортивных картах, М 1:15000, М 1:10000

|  |  | Средние погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планового расположения |  | Высотного расположения (h-высота сечения рельефа) |
| Визуально- сопряжённые точки | 5% расстояния между ними |  | 0,25h |
| Азимутально-сопряженные точки | 5% расстояния между ними |  | 0,5h |
| Несопряжённые точки | 5% расстояния между ними - на отрезках до 300м и 10% расстояния между ними на больших отрезках |  | 1,0h - до разницы в 10h и 10% взаимного превышения при большей разнице. |

П  р и м е ч а н и е: Объекты или точки, которые спортсмен связывает в своём воображении в процессе ориентирования, называются сопряжёнными. Если эти объекты видны один с другого, они называются визуально-сопряжёнными. Если же спортсмен движется от одного объекта к  другому по азимуту, такие точки называются азимутально-сопряжёнными. Объекты (точки), которые спортсмен не связывает друг с другом, передвигаясь по дистанции, называются несопряжёнными.

Точность отображения формы является наиболее важной для спортсмена, т.к. правильная детальная и, временами, преувеличенная картина ориентиров является самым важным условием для чтения карты. Точность рисовки является первостепенной важностью для любого пользователя карты, т.к. она тесно связана с надежностью получаемой информации. Как общее правило эта инструкция должна строго выполняться. Однако, изображая отснятые детали надо уделить особое внимание их ближайшему окружению  с целью повышения читаемости.

Точность карты проверяется инспектором путём полевого обследования. На каждый квадратный километр картографируемого района должно быть произведено не менее 10 контрольных измерений. Количество измерений высотного расположения точек должно составлять до 50%  от общего количества (в зависимости от характера рельефа). Расстояние на карте измеряют лупой с делениями с точностью до 0,1 мм. Расстояния на местности измеряются мерной лентой или шагами. Направление определяется буссолью или компасом. Превышения измеряются склометром повышенной точности или уровнем. В условиях ограниченной видимости и на труднопроходимых участках рекомендуется движение по трём вехам.

## 2.4 Генерализация и читаемость

Хорошая местность для ориентирования должна содержать большое количество и разнообразие деталей. Те, которые являются наиболее важными для спортсмена на соревнованиях, должны быть отобраны и представлены на карте. Для достижения этого, причем таким путем. чтобы карта оставалась четкой и читаемой, должна быть применена картографическая генерализация. Имеются две фазы генерализации - селективная и графическая.

Селективная генерализация есть критерий, согласно которому ориентиры и детали должны быть представлены на карте. На этот критерий влияют два фактора: значимость ориентира с точки зрения спортсмена и его влияние на читаемость карты.  Эти два требования временами бывают несовместимыми, но требование читаемости не должно быть ослаблено попыткой, представить слишком малые ориентиры на карте. Таким образом, необходимо на стадии инспектирования установить минимальные размеры большинства деталей. Эти минимальные размеры могут изменяться от одной карты к другой, согласно количеству деталей. Постоянство является одним из важных качеств карты, поэтому селективные критерии должны быть одинаковы на всей площади карты.

Графическая генерализация может сильно влиять на читаемость карты.

Для этого используются упрощение, перемещение, преувеличение.

Читаемость подразумевает, что размеры условных знаков, толщина линий и расстояние между ними основано на принципах нормального зрения при дневном свете. При подборе условных знаков принимаются во внимание все факторы, включая расстояние между соседними символами.

Размер минимального ориентира, который появится на карте, зависит частично от графического качества условного знака (формы, размеры, цвет) и частично от положения соседнего знака. Между непосредственно соседствующими ориентирами, условные знаки которых занимают больше места на карте, чем на местности важно соблюдать правильное соотношение с другими окружающими ориентирами.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАРТАМ

## 3.1 Масштаб и сечение

Для карт принят масштаб 1:15000. Местность, изображение которой в масштабе 1:15000 не может быть представлено, не должна использоваться для международных и официальных национальных соревнований по ориентированию.

Карты масштаба 1:10000 могут использоваться для эстафет и коротких дистанций. Масштаб 1:10000 рекомендован также для старших возрастных групп (старше 45 лет), для которых чтение тонких линий и маленьких знаков может быть затруднено, или для младших возрастных групп (младше 16 лет), которым чтение сложных карт не даёт правильного развития.

Карты масштаба 1:10000 должны быть  вычерчены линиями и знаками, увеличенными на 50% по сравнению с  15000-ными картами.

Практически, при  использовании тех же сеток, что и в масштабе   1:15000 это дает наиболее четкие карты и, таким образом, является предпочтительным. Пример: рисуют авторский оригинал в масштабе 1:7500 для издания в 1:15000, что дает правильные размеры для масштаба 1:10000. При обучении используется прогрессия масштабов от 1:2500 к 1:5000 и к 1:10000. Карты очень крупного масштаба, например 1:2500, естественно могут  содержать более детальную информацию (например, игровые площадки). Для этих карт должны использоваться размеры линий как для масштаба 1:10000. Другие масштабы карт могут использоваться для других видов ориентирования.

Размер карты не должен быть больше необходимого для соревнований. Размеров карт, больших, чем формат А3 следует избегать.

## 3.2 Сечение рельефа

Основное сечение рельефа для карт - 5 метров. На равнинной местности может быть использовано сечение рельефа 2,5м. Запрещено использовать разное сечение рельефа на одной карте.

## 3.3 Размеры условных знаков

Запрещено изменять размеры условных знаков. Однако, в зависимости от возможностей технологии печати, на типографском оттиске карты размеры их могут варьироваться в пределах +/-5%.

Размеры в этом издании даны в масштабе 1:15000!

Все размеры условных знаков и толщины линий должны быть  точно выдержаны. Определенные минимальные размеры также должны быть соблюдены. Это основано как на возможностях технологии печати, так и на требованиях читаемости.

### МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (масштаб 1:15000):

- интервал между двумя тонкими линиями одинакового цвета, коричневым или черным - 0,15мм;

- наименьший интервал между двумя голубыми линиями - 0,25мм;

- самая короткая пунктирная линия - как минимум две точки;

- самая короткая штриховая линия - как минимум два штриха;

- наименьшая площадь, ограниченная пунктирной линией - 1,5мм с 5 точками;

- наименьшая площадь цвета:

голубой, зеленый, серый или желтый сплошной цвет: 0,5 мм2 ;

чёрная точечная сетка: 0,5 мм2

черная, голубая,  зеленая, желтая точечная сетка: 1,0 мм2

Все ориентиры меньшие, чем указано выше, должны быть либо преувеличены, либо  опущены в зависимости от важности для ориентирования. Когда ориентир увеличен, соседние ориентиры должны быть перемещены так, чтобы их взаиморасположение было соблюдено.

### CЕТКИ

Растительность, открытые  территории, болота и т.п. показываются точечными или линейными сетками. Следующая  таблица показывает разрешенные комбинации сеток.

Разрешенные комбинации сеток ()

| 116 Неровная земля | 116 Неровная земля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 Каменистый грунт |  | 210 Каменистый грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 Непроходимое болото |  |  | 309 Непроходимое болото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 Болото |  |  |  | 310 Болото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 Нечеткое болото |  |  |  |  | 311 Нечеткое болото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 Открытое пространство |  |  |  |  |  | 401 Открытое пространство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 Полуоткр. пр-во на лугу |  |  |  |  |  |  | 402 Полуоткр. пр-во на лугу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 Неудобь |  |  |  |  |  |  |  | 403 Неудобь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404Полуоткр. пр-во на неудоби |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 ... пр-во на неудоби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 Среднепроход. растительн. |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 Среднепроход. растит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 Среднепроход. подлесок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 Среднепрох. подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 Труднопроход. растительн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 Труднопроход. подлесок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |  |  |  |  |  |  |
| 410 Непроходимая растительн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  |  |

## 3.4 Карты других масштабов

На картах масштаба 1:10000 и крупнее все размеры линий и знаков должны быть увеличены на 50%. При этом характеристики точечных сеток площадных знаков остаются прежними, т.е. 60 лин/см.

## 3.5 Печать

Карты должны печататься на хорошей, по возможности водо-защищенной бумаге (весом 80-120 г/м2).

Печать пантонными красками рекомендуется для официальных соревнований.

Другие способы печати могут быть использованы, если качество печати цветов и толщины линий близки к печати пантонами.

## 3.5.1 Офсетная печать пантонными красками

Пантонные краски, используемые для печати карт, это смеси 12-ти базовых процессионных красок в определённых пропорциях. Номера их взяты из системы РМS (Pantone Matching System). Особое внимание должно быть уделено точному совмещению цветов, для чего на картах должны иметься кресты совмещения.

Карты печатаются в 6 цветах, включая надпечатку дистанций. Рекомендации по применению пантонных красок приведены  ниже.

| Цвета | Номер по PMS | При пантонной печати должна всегда соблюдаться следующая очерёдность наложения красок |
| --- | --- | --- |
| Черный | Process black | 1. Желтая |
| Коричневый | 471 | 2. Зелёная |
| Желтый | 136 | 3. Серая |
| Голубой | 299 | 4. Коричневая |
| Зеленый | 361 | 5. Голубая |
| Серый | 428 | 6.Чёрная |
| Пурпурный | Purple | 7. Пурпурная |

## 3.5.2 4-х красочная офсетная печать (CMYK)

4-х красочная печать широко применяется в картографии и полиграфии.

Метод 4-х красочной печати основан на триаде основных цветов: cyan, magenta (purple), yellow. По теории смешение этих красок в равной пропорции должно давать чёрный цвет, но в действительности получаются наиболее темные тона тёмно-коричневого.  Поэтому к этим трём краскам добавляют ещё чёрную (process black). Часто такой метод называют CMYK-печатью.

Хотя 4-красочная печать капризна в цветопередаче, главным её преимуществом является возможность включения цветных фотографий и относительная дешевизна.

Использование цифровых технологий для цветоделения сделало возможным  достижение высокого качества карт при применении 4-х красочной печати. Этот метод печати является альтернативным и может применяться только тогда, когда качество линий, читаемость и цветопередача сопоставимы с традиционными результатами пантонной печати.

Однако картограф должен проанализировать ограничения и возможные ошибки такого метода печати. Изображение очень тонких линий требует особого внимания.

#### ЦВЕТА

Следующая таблица показывает CMYK-комбинации для  достижения эквивалента рекомендованных PMS-цветов.

| ##### Цвета |  |  | Cyan | Magenta | Yellow | Black |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черный | Process black |  |  |  |  | 100% |
| Коричневый | PMS 471 |  |  | 56% | 100% | 18% |
| Желтый | PMS 136 |  |  | 27% | 79% |  |
| Голубой | PMS 299 |  | 87% | 18% |  |  |
| Зеленый | PMS 361 |  | 76% |  | 91% |  |
| Серый | PMS 428 |  |  |  |  | 23% |
| Пурпурный | Purple |  |  | 100% |  |  |

СЕТКИ

Возможно наложение красок, содержащих либо регулярные сетки, либо хаотически распределённые, так называемые стохастическими. Последние  позволяют печатать горизонтали более чёткими и, поэтому, рекомендованы к применению.

ЛИНЕАТУРА

Обычно точечные сетки для карт содержат 60 линий на сантиметр. У стохастических сеток плотность изменяется хаотически.

УГЛЫ НАКЛОНА РАСТРА

Для того, чтобы избегать эффекта “муара” (moiré) при 4-х красочной печати, для красок используются  стандартные углы наклона растра (рядов точек сетки). При использовании стохастических сеток такой эффект не проявляется, т.к. точки растра распределяются хаотически.

| Цвет | Угол |
| --- | --- |
| Cyan | 15 |
| Magenta | 75 |
| Yellow | 0 |
| Black | 45 |

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ

Качество печати зависит от последовательности наложения красок. При 4-х красочной печати карт последовательность наложения процессионных красок всегда должна быть таковой:

- Yellow

- Cyan

- Magenta

- Black

НАДПЕЧАТКА (ОВЕРПРИНТ)

При печати традиционным способом пантонными красками, фоновые растры каждой следующей краски ложатся на белую бумагу, не перекрывая предыдущие (за редким исключением). Линии же и точечные объекты часто накладываются или пересекаются и как бы просвечиваются один из-под другого. При 4-х красочном способе печати такого эффекта можно добиться, используя  оверпринт (overprinting), который позволяет не стирать (печатать белым цветом) участки позитивов, под соответствующими участками позитивов  красок, кроющих сверху.  Пример: черные тропы не будут подавляться пурпурными линиями знаков дистанций, голубые ручьи не будут подавлять под собой “зелёнок”. (на практике эффект оверпринта используют только для чёрного цвета)

Для достижения эффекта оверпринта при 4-х красочной печати используется следующая последовательность наложения PMS-красок, поделённых на процессионные:

- 100% Violet (Purpur)

- 100% Black (Process black)

- 100% Brown

- 100% Blue

- 100% Green

- 100% Yellow

## 3.5.3 Альтернативные способы печати

Цветные копии, распечатки принтеров и цифровых дубликаторов не пригодны для использования на соревнованиях высокого ранга.  На этих типах оборудования трудно достигнуть требуемой чёткости линий, точности передачи цветов.

Но компьютерные технологии стремительно развиваются, поэтому не исключено, что в недалёком будущем качество цифровой печати значительно вырастет.

Наилучшие перспективы здесь у 4-х красочной печати. Качество печати также зависит как от типа распечатывающего устройства, так и от качества бумаги.

Всесторонние эксперименты с различными цветами, настройкой полутонов, бумагой различного качества и другими параметрами необходимы для достижения требуемого качества печати. Такие эксперименты  должны проводиться на широком спектре оборудования. Поэтому здесь и приведены только общие рекомендации по использованию альтернативных способов печати.

# 4. ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ КАРТ ЛЕТНЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

В данном разделе рассматривается классификация ориентиров на карте и инструкция по рисовке условных знаков. Знаки классифицируются по 7 категориям:

| Катего- рии | Преоблада-ющий цвет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формы рельефа Скалы и камни Вода и болота Растительность Искусств.объекты Технич. знаки Знаки дистанции | коричневый черный голубой зел. +желт. черный черн.+голуб. пурпурный | ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе1:15000. Все вычерчивание делается с увеличе- нием только для четкости |  |  интервал между двумя линиями - толщина линии = расстояние от центра до центра или длина линии  диаметр |
|  |  |  |  | знак ориентируется на север |

## 4.1 Формы рельефа

Формы рельефа показываются с помощью очень детализированных горизонталей с добавлением специальных символов для маленьких бугорков, ямок и т. п. Это дополняется черным цветом знаками скал и обрывов.

Горизонталь это проекция линии, соединяющей точки одинаковой высоты, в плане. Способ изображения рельефа горизонталями на картах имеет некоторые особенности. Смысл из заключается в том, что помимо своего основного назначения (быть линиями равных высот), горизонтали должны давать максимум информации для чтения карты, а именно:

- Горизонтали должны совпадать с бровкой и подошвой склона, описывая все детали этих структурных линий.

- Основные и вспомогательные горизонтали должны отражать все небольшие элементы рельефа, высотой или глубиной более 1/4 выбранной высоты сечения, особенно на склонах - недопустимо не изображать такие элементы рельефа из-за того, что они не попадают в сечение.

- Элементы рельефа на склонах, особенно пологих, имеющие четкие очертания на местности (например, неглубокие лощины с четкими бровками, ребра), должны изображаться на карте непрерывающимся рисунком горизонталей или специальных знаков.

- Для реализации этих особенностей допустимо смещать по склону основные и вспомогательные горизонтали и затягивать их для более наглядного изображения элементов рельефа. Это изменение не должно обычно превышать 25% сечения, при этом необходимо обратить внимание на соседние ориентиры. Относительная разность высот между соседними ориентирами должна быть отражена наиболее точно. Абсолютная высотная точность менее важна.

Местность для ориентирования обычно наилучшим образом представляется горизонталями, проведенными через 5 м. Сечение 2,5м может быть необходимо на равнинной местности. Недопустимо использование разного сечения на одной карте.

Следует избегать чрезмерного использования вспомогательных горизонталей, т.к. это дает неправильное представление о разности высот. Если представление местности  требует большого количества вспомогательных горизонталей, то меньшее сечение обеспечит лучшую читаемость.

101 Горизонталь ( основная горизонталь )

Проводится через целое сечение, принятое для данной карты. Допускается делать разрывы в местах расположения на склонах знаков 112, 114, 115, 117, 120, 203-207 и т.п. и прерывать на знаках 201 и 106. Разрывы не должны нарушать восприятия общей картины склона. Стандартное сечение рельефа  - 5 метров. Цвет - коричневый

102 Утолщенная горизонталь

Каждая пятая горизонталь должна быть изображена утолщенной линией. Это делается с целью быстрой оценки разности высот и общей формы поверхности. Если одна из этих горизонталей совпадает с площадью маленьких холмов или ямок, она может быть показана основной горизонталью без утолщения.

Цвет - коричневый

103 Вспомогательная горизонталь

Вспомогательная горизонталь используется, когда о формах рельефа может быть дана дополнительная информация, которую  невозможно представить обычными горизонталями. Между соседними горизонталями может быть использована только одна вспомогательная.

Цвет – коричневый

104 Линия ската, бергштрих

Бергштрих может быть нарисован на нижней стороне горизонтали, вдоль линии ската или во впадине. Они используются только когда необходимо уточнить понижение местности. Для разгрузки местности разрешается опускать бергштрихи на замкнутых положительных формах (холмах).

Цвет - коричневый

105 Подпись высоты горизонтали

Обозначение высоты горизонтали часто применяют с целью оценки большой разницы высоты. Они помещаются на утолщенных горизонталях там, где не загораживают важных деталей. Верх цифр должен располагаться в более  высокой части склона.

Цвет - коричневый

106 Земляной обрыв

Крутой земляной склон, четко выделяющийся от окружающих объектов - например, гравийная или песчаная яма, выемка шоссе или железной дороги, дамба, насыпь. Бровка показывается линией, соединяющей основания штрихов, а подошва - мысленной линией, проходящей через противоположные концы штрихов. Площадь, покрытая штрихами, должна соответствовать проекции обрыва в плане. Высота обрыва определяется количеством подходящих к нему горизонталей. Штрихи могут быть опущены, если  бровки обрыва близко расположены один к другому. Для очень высоких обрывов толщина линии бровки увеличивается до 0,25 мм. Непреодолимые (опасные) обрывы должны быть показаны знаком 201.

Цвет - коричневый

107 Земляной вал

Четкий земляной вал или дамба.

Цвет - коричневый

108 Маленький земляной вал

Частично разрушенный земляной вал   или нечетко видимая земляная насыпь могут быть показаны прерывистой линией.

Цвет – коричневый

109 Промоина

Эрозионная канава или промоина, которая слишком мала, чтобы быть показанной знаком 106, показывается одной линией. Ширина линии отражает размер промоины. Минимальная глубина 1 м. Конец линии является точечным ориентиром.

Цвет - коричневый

110 Маленькая промоина (канава)

Маленькая канава или промоина. Минимальная глубина 0,5 м.

Цвет - коричневый

111 Холм

Холмы показывают горизонталями. Если выделяющийся холм  не попадает в плоскость основной горизонтали, но смещен от нее в пределах 25% высоты сечения, то его можно показать этой горизонталью. Холмы, расположенные между основными горизонталями в пределах 25 - 75% высоты сечения, показываются вспомогательными горизонталями.

Цвет - коричневый

112 Микробугорок

Маленькая четкая горка или каменистый бугорок, который не может быть нарисован в масштабе горизонталью (холмы меньше 5м диаметром). Высота холма должна быть минимум 1м над окружающей поверхностью. Знак не должен соприкасаться с горизонталями.

Цвет - коричневый

113 Яма

Яма показывается основной или вспомогательной горизонталью с бергштрихом. Если заметная яма не попадает в плоскость основной горизонтали, но смещена от нее в пределах 25% высоты сечения, то ее можно показать этой горизонталью. Ямы, расположенные между основными горизонталями в пределах 25 - 75% высоты сечения, показываются вспомогательными горизонталями.

Цвет – коричневый

114 Микроямка

Маленькая мелкая естественного происхождения яма (минимальный  2м), которая не может быть показана в масштабе горизонталью. Минимальная глубина 1м. Положению на местности соответствует центр тяжести знака, ориентированного на север. Для искусственных ям используется знак 115. Цвет - коричневый

115 Воронка

Воронки и ямы искусственного происхождения с четкими крутыми краями, которые не могут быть показаны в масштабе знаком 106 (минимальный  2м, глубина 1м). Положению на местности соответствует центр тяжести знака, ориентированного на север. Цвет - коричневый

116 Поверхность с микронеровностями

Площадь ям или холмов, которые слишком запутаны, чтобы быть показанными в деталях. Плотность точек может меняться в зависимости от плотности объектов на поверхности. Цвет - коричневый

117 Особый объект  рельефа

Этот знак может быть использован для особого объекта рельефа (например корчь, площадка). Значение символа должно быть дано в зарамочном оформлении карты.

Цвет - коричневый

119 *Микротерраса

Внемасштабная полка, терраса искусственного происхождения, которая представляет из себя ровную, горизонтальную, круглую или овальную площадку, врезанную в склон. Она имеет с 3-х сторон обрывистые стенки и выход или отвал вниз по склону. Знак должен быть ориентирован вниз по склону для показа выхода. Минимальный диаметр 2 м.

Цвет коричневый

120 Удлинённый микробугорок

Маленькая продолговатая горка (холмы размером больше 12х4м должны изображаться горизонталями). Высота холма должна быть минимум 1м над окружающей поверхностью. Знак применяется, когда холмик нельзя показать горизонталью. Символы, находящиеся рядом не должны перекрывать друг друга и соприкасаться с горизонталями.

Цвет – коричневый

## 4.2 Скалы и камни

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе 1:15000. Все вычерчивание делается с увеличе нием только для четкости | Скалы являются особой категорией форм земли. Отображение скал дает полезную информацию об опасности и проходимости и, кроме того, дает ориентиры для чтения карты и постановки КП. Скалы показывают черным цветом для отличия от других элементов рельефа. Внешняя линия знака должна точно представлять форму представлять форму скального края, спроецированного на горизонтальный план. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы скальные ориентиры, такие как обрывы, согласовывались с формами рельефа и перепадами поверхности, показанными горизонталями. |
| --- | --- |

201 Непреодолимый скальный обрыв

Непреодолимый скальный обрыв, карьерный или земляной обрыв, (см.106) показывается линией толщиной 0,35 мм и спускающимися штрихами, показывающими проекцию в плане от бровки до подошвы. Высота обрыва определяется количеством подходящих к нему горизонталей. Знак применяют  при крутизне склона с заложением горизонталей 0,6 мм и менее. Более пологие каменистые склоны, не представляющие опасности для спортсменов, целесообразно показывать горизонталями с наложенными на них знаками 208, 210, 212 (в зависимости от характера каменной ситуации). Штрихи могут быть опущены, если места недостаточно, например, в узком проходе между скалами (проход должен быть нарисован шириной не менее 0,3мм). Штрихи могут простираться на площадь знака, представляющего детали непосредственно под скальным обрывом. Например, на знаки 205, 207, 315,  418-420 и т.п.. Когда скальный обрыв входит в воду и невозможно пробежать под обрывом вдоль линии берега, последняя опускается или штрихи должны ясно простираться через линию.

Цвет – черный

202 Скальные столбы (уступы)

В случаях необычных ориентиров, таких как скальные столбы или массивные скальные обрывы или гигантские камни, скалы могут быть показаны в плановой форме без штрихов, конкретный размер может варьироваться

согласно высоты скалы. Цвет – черный

203 Преодолимый скальный обрыв

Маленький вертикальный скальный обрыв (минимальная высота 1м) показывается без штрихов. Если направление обрыва неясно из горизонталей, короткие штрихи должны быть нарисованы в направлении обрыва.

Цвет – черный

204 Скальная воронка

Скальная воронка, яма, шахта, рудник, которые могут представлять опасность для спортсмена. Положению на местности соответствует центр тяжести знака, ориентированного на север.

Цвет – черный

205 Пещера

Пещера показывается тем же знаком, что и скальная воронка с той лишь разницей, что он ориентирован по склону для показа отличия. Центр тяжести  показывает вход.

Цвет – черный

206 Камень

Маленький четкий камень. Каждый камень, показанный на карте, должен быть немедленно идентифицирован на местности. Чтобы лучше отобразить существенную разницу в размерах между камнями разрешается увеличивать размер знака на 20%.

Примечание: для карт международных  соревнований минимальная высота показываемых камней – 1 м.

Цвет – черный

207 Большой камень

Особенно большой и четкий камень. Для гигантских камней используется знак 202.

Цвет – черный

208 Каменная россыпь

Площадь, покрытая таким количеством камней, что они не могут быть показаны индивидуально, показывается сплошным массивом неравносторонних треугольников. Минимальное количество знаков - 2 (один может быть использован в комплексе с другими скальными ориентирами). Проходимость показывается плотностью треугольников. Чтобы лучше отобразить существенную разницу в размерах между камнями разрешается увеличивать размер знака на 20%.

Цвет – черный

209 Группа камней

Маленькая четкая группа камней, так близко расположенных, что они не могут быть показаны индивидуально. Знаком является равносторонний треугольник, ориентированный вершиной на север. Чтобы лучше отобразить существенную разницу в размерах между группами камней разрешается увеличивать размер знака на 25%.

Цвет – черный

210 Каменный грунт

Каменный или скальный грунт, который влияет на проходимость, должен быть показан на карте. Точки беспорядочно распределяются с плотностью, соответствующей количеству камней. Минимальное количество точек – три.

Цвет – черный

211 Открытый песок

Площадь мягкого песчаного грунта или гравия без растительности, где трудно бежать. Для площадей, где проходимость хорошая применяются знаки 401 или 402.

Цвет - черный (12,5% точечная сетка 22 (лин/см) и желтый  (50% точечная сетка, см. знак 403))

212 Голые скалы

Ровная площадь без земли или растительности показывается как голые скалы. Площадь, покрытая травой, мхом или другой низкой растительностью, показывается знаком 401, 402.

Цвет - черный (30% точечная сетка 60 лин/см) или серый

## 4.3 Гидрография и болота

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе 1:15000. Все вычерчивание делается с увеличе нием только для четкости | Данная группа знаков включает в себя как открытую воду, так и специфические типы грунта и растительности, вызванные присутствием воды (болота). Классификация является важной, т.к. показывает спортсмену степень препятствия и обеспечивает ориентиры для КП. Черная линия вокруг водного ориентира показывает, что он не может быть преодолен при нормальных погодных условиях, а ее отсутствие (или разрыв в ней) говорит о возможности преодоления водной преграды. В засушливых регионах ориентиры, показанные в этом разделе, могут содержать воду только в отдельные сезоны. |
| --- | --- |

301 Озеро

Большая площадь воды показывается сплошным цветом или сеткой как минимум 50% (60 лин/см). Маленькие площади воды показываются сплошным цветом. Черная береговая линия показывает непреодолимость ориентира.

Цвет - голубой сплошной или 50% (60 лин/см)  и черный

302 Пруд

Когда озеро или пруд занимают на карте площадь меньше, чем 1 мм2 в масштабе издания, береговая линия опускается.

Цвет – голубой

303 Яма с водой

Наполненная водой воронка или площадь воды, которая слишком мала, чтобы быть показанной в масштабе. Положению на местности соответствует центр тяжести знака, ориентированного на север.

Цвет – голубой

304  Непреодолимая река

Непреодолимая река или канал рисуется с черной береговой линией. Береговая линия прерывается в месте брода.

Цвет - голубой сплошной или 50% (60 лин/см) и черный

305 Преодолимый ручей

Преодолимый ручей  минимум 2м шириной. Ширина потока более 5м должна показываться в масштабе.

Цвет – голубой

306 Преодолимый маленький ручей

Преодолимый маленький ручей,  включая основные дренажные канавы менее 2м шириной.

Цвет – голубой

307 Незначительная водная канава

Натуральная или искусственная канава, которая может содержать воду только местами. Пересыхающий ручей.

Цвет – голубой

308 Узкое болото

Болото или сочащаяся вода, которые слишком узки, чтобы быть показанными знаком 310 (меньше 5м шириной).

Цвет – голубой

309 Непреодолимое болото

Болото, которое непреодолимо или опасно для спортсмена. Символ  может комбинироваться со знаками 401-404. Знак окружает черная линия.

Цвет - голубой и черный

310 Болото

Преодолимое болото  с четким краем. Символ  может комбинироваться со знаками 401-404 для открытого болота. Для заросших болот возможна комбинация со знаками 406-410. Наименьшее болото должно быть показано как минимум двумя штрихами на карте.

Цвет - голубой (с жёлтым или зелёным)

311 Нечеткое болото

Нечеткое или сезонное болото  или площадь постепенного перехода от болота к твердой земле, преодолимое. Кромка обычно нечеткая и растительность одинаковая с окружающей землей. Может комбинироваться со знаком 403 для ясно открытого, но нечеткого болота. Может быть случай комбинирования со знаком 401. Для плотно заросших болот возможна комбинация со знаками 406-410.

Цвет - голубой (с желтым или зеленым)

312 Колодец, фонтан

Колодцы и оборудованные родники, которые ясно видны на местности. Фонтаны.

Цвет – голубой

313 Родник

Источник ручейка с четким стоком. Знак ориентирован в сторону стока. Цвет – голубой

314 Особый объект гидрографии

Специальные маленькие водные объекты, например гидранты, резервуары с водой, объекты водоснабжения и канализации, если их невозможно изобразить другими знаками. Значение знака всегда должно быть дано в зарамочном оформлении карты. Цвет – голубой

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе 1:15000. Все вычерчивание делается с увеличе нием только для четкости |  |  интервал между двумя линиями - толщина линии = расстояние от центра до центра или длина линии  диаметр |
| --- | --- | --- |

## 4.4 Растительность

Представление растительности является важным для ориентирования, т.к. влияет на проходимость и дает ориентиры для чтения карты.

ЦВЕТ. Основными принципами являются следующие:

- белый представляет типичный лес;

- желтый представляет открытые площади, делящиеся на несколько категорий;

- зеленый представляет плотность леса согласно проходимости и делится на несколько категорий.

ПРОХОДИМОСТЬ

Белый представляет типичный для данного типа местности чистый пробегаемый лес. Если ни одна из частей леса свободно не пробегаема, то на карте не должно оставаться белого цвета. Проходимость зависит от характера растительности (плотность кустов и подлеска, папоротник, крапива и т.д.), но не принимает во внимание болот, каменистой земли и т.п., которые показываются отдельными знаками. Проходимость в лесу  подразделяется на 4 категории согласно скорости бега. Если скорость через типичный район чистого леса, например, 5 мин/км, принимаются следующие соотношения:

| Категория | Скорость в % | Скорость, мин/км |
| --- | --- | --- |
| Чистый лес | 80 - 100 | 5:00 – 6:15 |
| Легкопроходимая растительность | 60 - 80 | 6:15 – 8:20 |
| Труднопроходимая растительность | 20 - 60 | 8:20 – 25:00 |
| Непроходимая растительность | 0 - 20 |  25:00 |

401 Открытое пространство

Культивируемая земля, поля, луга, пастбища и т. д. без деревьев, по определению хорошо пробегаема. Может комбинироваться со знаками 116, 210,309-311. Если знак является доминирующим на карте, может быть использована желтая 75% точечная сетка.

Цвет - желтый, сплошной

402 Полуоткрытое пространство с луговой растительностью

Луга с отдельными деревьями или кустами, каждое(ый)  из которых невозможно показать на карте, с травой или обычной землей, по определению легко пробегаема. Имеющаяся растительность снижает видимость. Площади менее 10 мм2 показываются знаком 401. Комбинируется со знаками 116, 210, 309-311. Если знак является доминирующим на карте, то для желтых точек может быть использована 75% точечная сетка.

Цвет - желтый (20 лин/см, наклон рядов 45)

403 Неудобь

Пустошь, торфяник, вырубка, Вновь зарастающие площади (деревья ниже 1м) или другая в целом открытая местность с неудобной для бега землей, растительностью, вереском или высокой травой. Знак может комбинироваться со знаками 407 и 409 для показа ухудшения проходимости, а также со знаками 116, 210, 309-311.

Цвет - желтый, (50% точечная сетка, 60 лин/см)

404 Неудобное полуоткрытое  пространство

Когда на неудобной открытой местности встречаются отдельные деревья, в тоне должны появляться площади белого (или зеленого). Такие площади могут быть генерализованы использованием сетки больших белых точек на желтом поле. Этим знаком показываются также очень редкий лес, слегка заросшие вырубки. Комбинируется со знаками 116, 210, 309-311.

Цвет - желтый ( 70% точечная сетка 60 лин/см ) ; белый (48,5% точечная сетка 14,3  лин/см, наклон линий 45)

405 Чистый лес

Чистый лес, в котором нет препятствий для бега.

Цвет – белый

406 Среднепроходимая растительность

Площадь с густыми деревьями, низкая видимость, снижение скорости бега до 60 - 80% от нормальной. Совмещается со знаками 116, 210, 310, 311.

Цвет - зеленый (30% точечная сетка, 60лин/см)

407 Среднепроходимый подлесок

Площадь плотного подлеска, но, тем не менее, с хорошей видимостью (папоротник, вереск, низкие кусты, срубленные ветки, сучья, крапива и т.п.). Снижение скорости до 60 - 80% от нормальной. Знак не может комбинироваться со знаками 406, 408, но совмещается со знаками116, 210, 310, 311, 403, 404.

Цвет - зеленый (14,3% линейная  сетка, 11,9лин/см)

408 Труднопроходимая растительность

Площадь с густыми деревьями или заросли, малая видимость, снижение скорости до 20 -60%. Совмещается со знаками 116, 210, 310, 311.

Цвет - зеленый (60% точечная сетка, 60лин/см)

409 Труднопроходимый подлесок

Площадь плотного подлеска но, тем не менее, с хорошей видимостью (папоротник, вереск, низкие кусты, срубленные ветки, сучья, крапива и т.п.). Снижение скорости до 20 - 60%. Знак не может комбинироваться со знаками 406, 408, но совмещается со знаками116, 210, 310, 311, 403, 404.

Цвет - зеленый (28,6% линейная,  сетка 23,8 лин/см)

410 Непроходимая растительность

Площадь густой растительности (деревья или подлесок), преодолеваемая с трудом. Скорость снижается до 0 - 20%.

Цвет -  зеленый  сплошной

411 Лес, пробегаемый в одном направлении

Когда площадь леса обеспечивает лучшую проходимость в одном направлении и худшую в другом (например, посадки с широкими прогалами), в сетку знака должны быть включены белые полосы для показа направления лучшей проходимости.

Цвет -  зеленый и белый

412 Фруктовый сад

Площадь, занятая фруктовыми деревьями или кустами. Ряды точек могут быть ориентированы для показа направления посадок. Запрет бега по ним показывается специальными знаками. Если знак является доминирующим на карте, вместо сплошного желтого цвета может быть использована 75% точечная сетка.

###### Цвет -  желтый сплошной и зеленый 25% (12,5 лин/см)

413 Виноградник

Площадь, занятая виноградниками или фруктовыми пальметными садами. Линии должны быть ориентированы для показа направления рядов. Запрет бега по ним показывается специальными знаками. Если знак является доминирующим на карте, вместо сплошного желтого цвета может быть использована 75% точечная сетка.

Цвет -  желтый сплошной и зеленый

414 Четкая граница культурных земель

Граница культурных земель, в случае если она не показана другим знаком (забор, дорога и т.п.), показывается черной линией, которая в этом случае имеет смысл сезонного запрета движения через возделываемые земли. Постоянная граница между разными типами культурных земель также показывается этим знаком.

Цвет – черный

415 Культивируемая земля

Культурные угодья, по которым сезонно запрещен бег (растущие злаки, клубника). Ряды точек могут быть ориентированы для показа направления посадок.

Цвет -  желтый сплошной и черный 5% (12,5 лин/см)

416 Четкий контур

Четкая кромка леса или очень четкая граница растительности внутри леса.

Цвет – черный

417 Нечеткий контур

Нечеткая граница между площадями зеленого, желтого и белого показывается без линии, только изменениями цвета или сетки.

418, 419, 420 Специальные объекты  растительности

Используются для специальных маленьких растительных объектов. Значение  знака должно быть дано в зарамочном оформлении карты.

Цвет – зеленый

## 4.5 Искусственные объекты

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе 1:15000. Все вычерчивание делается с увеличе- нием только для четкости | Дорожная сеть обеспечивает важную информацию для спортсмена и ее классификация должна быть ясно распознаваема на карте. Особенно важна классификация маленьких троп. Другие искусственные объекты также являются важными как для чтения карты, так и для точек КП. |
| --- | --- |

501 Автомагистраль

Асфальтированная дорога с разделенными полосами движения, используется только для автотранспорта. Вместо боковых линий могут быть изображены знаки 520,522,523, 525, 527 или 542, если забор или стенка так близко расположены вдоль дороги, что их нельзя показать отдельно. Пространство между черными линиями должно быть заполнено коричневым цветом. Сооружаемые  дороги могут быть показаны прерывистой линией.

Цвет - черный и коричневый (50% точечная сетка, 60 лин/см)

502 Основное шоссе

Дорога с твердым покрытием шире 5м. Вместо боковых линий могут быть изображены знаки 520,522,523 525, 527 или 542, если забор или стенка так близко расположены вдоль дороги, что их нельзя показать отдельно. Пространство между черными линиями должно быть заполнено коричневым цветом. Сооружаемые  дороги могут быть показаны прерывистой линией.

Цвет - черный и коричневый (50% точечная сетка, 60 лин/см)

503 Малое шоссе

Асфальтированная, замощенная или бетонная дорога 3-5м шириной. Вместо боковых линий могут быть изображены знаки 520,522,523 525, 527 или 542, если забор или стенка так близко расположены вдоль дороги, что их нельзя показать отдельно. Пространство между черными линиями должно быть заполнено коричневым цветом. Сооружаемые  дороги могут быть показаны прерывистой линией.

Цвет - черный и коричневый (50% точечная сетка, 60 лин/см)

504 Дорога

Улучшенная грунтовая дорога, пригодная для автомобильного движения в любое время года и в любую погоду. Ширина менее 3-х метров.

Цвет – черный

505 Проселочная дорога

Проселочная или слабо улучшенная дорога, пригодная только для медленного движения автотранспорта в любое время года. Ширина менее 3-х метров.

Цвет – черный

506 Полевая, лесная дорога, тропа

Большая тропа, старая проселочная дорога, которая ясно различима на земле.

Цвет – черный

507 Тропинка

Маленькая тропа или (временный) след вывоза леса, который отслеживается на соревновательной скорости.

Цвет – черный

508 Нечеткая тропинка

Слабозаметная маленькая тропа или след вывоза леса.

Цвет – черный

509 Узкая просека

Четкая просека менее 5м шириной. Просека является линейной вырубкой  в лесу и не имеет четкой тропы. В случае, если вдоль просеки идет тропа, следует использовать знаки 507, 508.

Цвет – черный

510 Четкая развилка троп

В случае, если пересечение или развилка троп и дорог являются ясно видимыми, штрихи знака соединяются на пересечении.

Цвет – черный

511 Мостик

Пешеходный мостик без ведущей к нему тропы

Цвет – черный

512 Переправа с мостом

Тропа или дорога, пересекающая реку, ручей по мосту.

Цвет – черный

513 Переправа без моста

Тропа или дорога, пересекающая реку, ручей без моста - вброд.

Цвет – черный

514 Нечеткая развилка троп

В случае, если пересечение или развилка троп и дорог являются неясно видимыми, штрихи знаков не соединяются.

Цвет – черный

516 Железная дорога

Железная дорога или другой тип рельсовых путей (узкоколейка, трамвайный путь и т.п.). Цвет – черный

517 Линия электропередачи

Электро- или воздушная кабельная линия, подвесная канатная дорога, имеющие одиночные опоры. Поперечные штрихи показывают точное положение опор.

Цвет – черный

518 Высоковольтная линия электропередачи

Высоковольтная линия электропередачи. Поперечные штрихи показывают точное положение опор. Промежуток между боковыми линиями может показывать расстояние между проводами.

Цвет – черный

519 Туннель

Путь под шоссе, железной дорогой и т.п., который может использовать спортсмен. Знак используется независимо от того, ведет ли к туннелю дорога

Цвет – черный

520 Каменная стенка

Каменная или облицованная камнем стена. Преодолима для спортсмена среднего роста.

Цвет – черный

521 Разрушенная каменная стенка

Разрушенная стенка показывается штриховой линией.

Цвет – черный

522 Высокая каменная стена

Каменная стена выше 1,5м, непреодолима для спортсмена среднего роста.

Цвет – черный

523 Изгородь

Ясно видимая проволочная или деревянная ограда ниже 1,5м высотой. Преодолима для спортсмена среднего роста.

Цвет – черный

524 Разрушенная изгородь

Разрушенная ограда показывается штриховой линией.

Цвет – черный

525 Высокая ограда

Дощатая или проволочная ограда выше 1,5м, непреодолима для спортсмена среднего роста.

Цвет – черный

526 Проход в ограде

,

Все пути через высокие ограды, стены должны быть показаны. Знак может также показывать калитку в изгороди, каменной стенке и других преодолимых оградах, проход (лестницу) в подпорной стенке или ступеньку  для перелаза через плетень, каменную стенку.

Цвет – черный

527 Строения

Здания показываются в своем земельном плане до тех пор, пока допускает масштаб.

Цвет – черный

528 Застроенная территория

Дома, прилегающие к ним сады, огороды, палисадники, хозяйственные постройки, другие застроенные территории. Дома, дороги, другие важные объекты должны быть показаны. Если все здания невозможно отобразить, используется альтернативный знак (32,5%черная вертикальная линейная сетка 27 лин/см с окантовкой по периметру сплошной черной линией).

Цвет - зеленый (50% точечная сетка, 60 лин/см) и желтый сплошной

529 Постоянно запрещенный для бега район

Территория, постоянно запрещённая для бега. Граничная линия изображается, если нет естественной границы.

Цвет черный

530 Асфальтированная площадка

Замощенная, асфальтированная или другая площадка для парковки автомобилей или других целей.

Цвет - черный и коричневый (50% точечная сетка, 60 лин/см)

531 Развалины

Развалины показываются в своем земельном плане до тех пор, пока допускает масштаб. Очень маленькие развалины показываются сплошной линией.

Цвет – черный

532 Стрельбище

Показывается специальным знаком для соблюдения осторожности. Соседние здания показываются отдельно.

Цвет – черный

533 Могила

Четкая могила, обозначенная камнем или крестом. Положению на местности соответствует центр тяжести знака, ориентированного на север. Кладбище показывается использованием знака по площади.

Цвет – черный

534 Преодолимый трубопровод

Трубопровод (газ, нефть, вода и т.п.) по уровню земли, который можно преодолеть сверху или под ним.

Цвет – черный

535 Непреодолимый трубопровод

Трубопровод, который не может быть преодолен.

Цвет – черный

536 Высокая башня

Высокая башня, стоящая над уровнем окружающего леса. Положению на местности соответствует центр тяжести знака, ориентированного на север.

Цвет – черный

537 Вышка

Видимая платформа для стрельбы, тригонометрический пункт. Положению на местности соответствует центр тяжести знака, ориентированного на север.

Цвет – черный

538 Пирамида из камней

Пирамида, мемориальный или граничный камень высотой более 0,5м, памятник. Цвет – черный

539 Кормушка

Кормушка, которая свободно стоит или пристроена к дереву. Положению на местности соответствует центр тяжести знака, ориентированного на север.

Цвет – черный

540, 541 Особые искусственные объекты

Значение знака должно быть дано в зарамочном оформлении карты. Цвет – черный

542 * Подпорная стена

Бетонные или каменные вертикальные или наклонные подпорные стенки, подобные знакам 520-522, но имеющие только одну сторону (как у скального обрыва). Точки заменяются на полукруги, которые показывают направление ската. Остальные характеристики идентичны знакам 520-522.

Цвет – черный

## 4.6 Технические условные знаки

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе 1:15000. Все вычерчивание делается с увеличением только для четкости | Технические условные знаки находят применение не только на картах для ориентирования, но и на всех топографических картах. |
| --- | --- |

601 Линия севера

Линии севера наносят на карту для ориентирования карты по магнитному меридиану. При масштабе карты 1:15000 они проводятся через 33,33 мм, что соответствует 500 м на местности. На картах других масштабов линии проводят с интервалом, кратным округлённому значению в метрах на местности (например: 50м, 100м, 250м, 500м). При этом шаг линий на карте должен лежать в пределах от 20 до 40 мм. Линии севера должны прерываться, когда они загораживают маленькие объекты, такие как камни, микробугорки, маленькие скалы, слияния ручьёв, концы троп и т.п. Для карт, содержащих незначительное число гидрообъектов,  можно использовать голубой цвет для линий севера.

Цвет черный или голубой

602 Крест совмещения

Минимум три креста совмещения должны быть асимметрично нанесены в пределах зарамочного оформления  карты. Они используются для контроля совмещения цветов при офсетной печати.

###### Цвет: все печатаемые цвета

603 Отметка высоты

Отметка высоты используется для грубой оценки разности высот. Высота округляется до метров. Цифры ориентируются на север. Отметки высоты уровня воды даются без точки.

Цвет – черный

## 4.7 Знаки, печатающиеся на готовой карте

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе 1:15000. Все вычерчивание делается с увеличе нием только для четкости | Знаки дистанций рекомендуется впечатывать в карту для элитных категорий спортсменов. Для других групп можно наносить дистанции вручную. Размер условных знаков дистанций дан для масштаба 1:15000. Для карт масштаба 1:10000 размеры знаков дистанций должны оставаться, как для 15000-го масштаба. Тем не менее, у старших и младших возрастных групп, для которых используются 10000-ные карты, знаки дистанций увеличиваются на 50%. |
| --- | --- |

701 Старт

Старт или пункт выдачи карт (если последний не совпадает со стартом) показывается равносторонним треугольником, чья вершина указывает на 1 КП. Центр треугольника показывает точное положение объекта на местности, но фактически не отмечается.

Цвет – пурпурный

702 Контрольный пункт

КП показывается окружностью, размер которой должен быть выбран с учетом минимального загораживания  деталей вокруг КП. Часть окружности должна опускаться там, где она загораживает важные детали.

Цвет – пурпурный

703 Номер контрольного пункта

Номер ставится рядом с кружком контрольного пункта. При этом он не должен закрывать важных деталей ситуации. Знак ориентируется на север.

Цвет – пурпурный

704 Линия

Линия, соединяющая кружки контрольных пунктов между собой и со стартом. Необходимо делать разрывы в местах, где она закрывает важные детали ситуации.

Цвет – пурпурный

705 Маркированный путь

Маркированный участок дистанции показывается на карте штриховой линией.

Цвет – пурпурный

706 Финиш

,

Финиш изображается двумя концентричными окружностями.

Цвет – пурпурный

707 Непреодолеваемая граница

Граница, которую запрещено преодолевать.

Цвет – пурпурный

708 Проход

Место прохода сквозь стену или ограду; переход через улицу или железную дорогу; туннель и т.п..

Цвет – пурпурный

709 Запрещенный для бега район

Территория, запретная для бега. Граничная линия рисуется, если нет естественной границы:

- сплошной линией, если зона размечена по периметру маркировкой (лентой);

- прерывистой линией, если граница размечена фрагментами на местности.

См. также знак 529.

Цвет – пурпурный

710 Опасная территория

Территория, представляющая опасность для спортсменов.

Цвет – пурпурный

711 Запрещенная дорога

Дорога, которая запрещена для движения.

Цвет – пурпурный

712 Пункт медицинской помощи

Положение пункта оказания первой медицинской помощи. Знак ориентируется на север.

Цвет – пурпурный

713 Пункт питания

Положение пункта питания в случае, если он не совмещен с КП. Знак ориентируется на север.

Цвет – пурпурный

|  |  интервал между двумя линиями - толщина линии = расстояние от центра до центра или длина линии  диаметр |  |
| --- | --- | --- |
|  | знак ориентируется на север |  |

# 5. ОПИСАНИЕ УЗ К КАРТАМ ДЛЯ ЛЫЖНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

## 5.1 Общие сведения

Как основа, требования к спортивным картам для летнего ориентирования применимы к картам для лыжного ориентирования. Далее рассматриваются только  требования к картам для лыжного ориентирования в заданном направлении. Они устанавливают отклонения и дополнения, действительные для специальных карт лыжного ориентирования в заданном направлении. Эти требования описаны в данном разделе. Отступления от них  допускаются только с разрешения технического комитета ФСО Украины.

## 5.2 Содержание

В соревнованиях по лыжному ориентированию участникам необходимо использовать навыки ориентирования и лыжную технику. Проверка их на дистанции должна осуществляться таким образом, чтобы навыки ориентирования оказывались решающими.

Хорошее соревнование по лыжному ориентированию получается при наличии разветвлённой сетки лыжней, заставляющих использовать такой сложный приём, как выбор пути с учётом набора высоты. Очевидно, что карта должна правильно отображать эти особенности. Карта должна быть также хорошо читаема  на высокой скорости при движении по лыжне. Это означает, что на карте необходимо опускать  значительную часть деталей в т.н. свободной зоне с тем, чтобы выделить сетку лыжней и основные формы рельефа. На карте должны быть показаны объекты только для:

- выбора пути;

- ориентирования вдоль лыжни и определения местоположения спортсмена.

Для подсказки правильного выбора пути, необходимо включать дополнительные символы. Они отображают качество и ширину лыжни.

## 5.3 Масштаб

Масштаб карт может быть 1:15000 или 1:10000. Для использования других масштабов необходимо разрешение технического комитета ФСО Украины.

Укрупнение масштаба делает возможным создавать более густую и легче читаемую сетку лыжней. При этом уменьшается вероятность ошибки, поскольку конфигурации слияний и развилок лыжней могут быть показаны более корректно.

## 5.4 Сечение рельефа

Основная высота сечения рельефа – 5 метров. Сечение в 2,5 м допускается использовать для равнинной местности. Другие сечения, например 10 м, могут быть использованы только с разрешения технического комитета ФСО Украины.

## 5.5 Печать и тиражирование

Район соревнований часто бывает закрыт до начала последних. Сетка лыжней может быть изменена буквально за несколько дней до старта. Поэтому для карт лыжного ориентирования хорошо подходят новые методы печати на принтерах, цифровых дубликаторах и цветных копирах. Для официальных международных соревнований по-прежнему рекомендована пантонная офсетная печать.

При использовании альтернативных методов печати нужно обратить внимание на  надпечатку зелёного цвета. Необходимо добиваться того, чтобы при надпечатке зелёной лыжни поверх чёрной дороги, последняя была видна из-под лыжни. При пантонной офсетной печати такой эффект получается автоматически. При цифровых способах печати этот эффект должен достигаться посредством “оверпринта”. Более подробно см. п. 3.5 данного издания.

## 5.6 Рекомендации по условным знакам

### 5.6.1 Использование  УЗ карт для ориентирования бегом

Для карт лыжного ориентирования рекомендованы следующие условные знаки, применяемые в ориентировании бегом:

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Формы рельефа показываются посредством горизонталей. Для улучшения читаемости карты, при наличии скоростных лыжней, формы рельефа могут изображаться более упрощённо по сравнению с картами для летнего ориентирования. Используются следующие УЗ:

101 Горизонталь; 102 Утолщённая горизонталь; 104 Бергштрих;  105 Подпись высоты горизонтали; 106 Земляной обрыв; 109 Промоина; 111 Холм; 113 Яма.

СКАЛЫ И КАМНИ

Скалы и камни, чаще всего, не влияют на выбор пути, но, будучи хорошо заметными объектами, они могут служить привязками во время движения и определения местоположения спортсмена. Следующие объекты могут быть  показаны на карте, если они видны спортсмену на покрытой снегом земле:

201 Непреодолимая скальная стена; 202 Скальные столбы; 206 Камень; 207 Большой камень; 208 Каменная россыпь; 209 Группа камней.

ГИДРОГРАФИЯ И БОЛОТА

Кроме ориентирования и определения местонахождения, эта группа знаков важна спортсмену, т.к. облегчает определение наклона поверхности (направления склона) на картах со сложным рельефом. Используются следующие УЗ:

301 Озеро; 304 Непреодолимая река; 305 Преодолимый ручей; 306 Преодолимый маленький ручей; 309 Непреодолимое болото; 310 Болото.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Показ растительности нужен участнику главным образом для контроля своего местонахождения, но может быть использован для выбора пути в случае, когда спортсмен решит двигаться напрямик по “белой” зоне. Для того, чтобы не ухудшать читаемость “зелёных” лыжней, УЗ 408 и 410 (Труднопроходимая и непроходимая растительность) должны быть заменены на знак 406 Среднепроходимая растительность. Используются следующие УЗ:

401 Открытое пространство; 402 Полуоткрытое пространство с луговой растительностью; 403 Неудобь; 404 Неудобное полуоткрытое пространство; 405 Чистый лес; 406 Среднепроходимая растительность; 412 Фруктовый сад; 413 Виноградник; 414 Чёткая граница культивируемых земель; 416 Чёткий контур; 418-420 Специальные объекты растительности.

ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

501 Автомагистраль; 502 Основное шоссе; 503 Малое шоссе; 504 Дорога; 505 Просёлочная дорога; 506 Полевая, лесная дорога, тропа; 507 Тропинка (может быть не видна под снегом); 509 Узкая просека; 516 Железная дорога; 517 Линия электропередачи; 518 Высоковольтная линия электропередачи; 519 Туннель; 520 Каменная стенка; 522 Высокая каменная стена; 525 Высокая ограда; 527 Строения; 528 Застроенная территория; 529 Постоянно запрещённый для бега район; 530 Асфальтированная площадка; 531 Развалины; 535 Непреодолимый трубопровод; 536 Высокая башня; 540-541 Особые искусственные объекты; 542 * Подпорная стена.

### 5.6.2 Специфические УЗ

Сетка лыжней показывается различными знаками зелёного цвета в зависимости от ширины лыжни. В случае, когда лыжня идёт по дорогам и тропам, условный знак её накладывается на них. УЗ лыжней изображаются компактным и ясно видимым оттенком зелёного цвета (рекомендуется номер 354 в системе PMS). Грунтовая дорога (знак 504), открытая для передвижения на лыжах не дублируется знаками лыжни  (знак последней проводится рядом (параллельно) дороге).         .

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе 1:15000. Все вычерчивание делается с увеличе нием только для четкости | Дорога, запрещённая для движения, показывается на карте перечёркиванием цепочкой крестов пурпурного цвета (знак 711). Штрихи и линии лыжней должны чётко соединяться на развилках, слияниях и при пересечении, чтобы последние точно определялись по карте (подобно знаку 510). Это относится и к пунктирным линиям. |
| --- | --- |

801 Лыжня (Min. 2 м)

Сплошная линия. Ширина лыжни не менее 2-х метров (под коньковый ход). Толщина линий (0,35 и 0,5 мм) может быть использована и для знаков 802 и 803 на одной и той же карте в зависимости от густоты сетки лыжней в районах, где проложена дистанция.

Цвет зелёный

802 Лыжня (1-1,5 м)

Штриховая линия. Ширина лыжни 1-1,5 м.

Цвет зелёный

803 Лыжня (0,8-1,0 м)

Пунктирная линия. Ширина лыжни 0,8-1,0 м. Узкая, мягкая или извилистая лыжня, спуск и подъём затруднёны.

Цвет зелёный

804 Дорога, покрытая снегом

Дорога на карте, покрытая снегом (без лыжни) во время соревнований. Знак изображается перечёркнутыми поперёк дороги штрихами. Он может быть использован и для лыжни, по которой не разрешено движение.

Цвет зелёный

805 Песчаная или бесснежная дорога

Дорога без снега. На карте изображается перечеркиванием цепочкой галочек.

Цвет зелёный

806 Подготовленные слаломные спуски или утрамбованные площадки

Диагональная клетчатая сетка с шагом 2 мм. Толщина линий штриховки 0,18 мм.

Цвет зелёный

# 6.ОПИСАНИЕ УЗ К КАРТАМ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДАХ (МВО)

## 6.1 Общие сведения

Требования к картам для МВО базируются на требованиях к картам для летнего ориентирования. Однако необходимо сделать некоторые изменения, обусловленные особенностями ориентирования на горных велосипедах. Эти правила и условные знаки описаны в данном разделе.

## 6.2 Содержание

МВО является видом спорта, в котором спортсмен на велосипеде, используя карту, передвигается по дорогам и тропам, проходя контрольные пункты в заданном порядке. При этом ему запрещено сходить с дороги и свободно перемещаться по местности. Это правило существенно влияет на требования к картам для МВО.

Ориентирование на горных велосипедах проходит по дорогам и тропам и заставляет использовать такой сложный приём, как выбор пути с учётом набора высоты. Очевидно, что карта должна правильно отображать эти особенности. Карта должна быть также хорошо читаема  на высокой скорости езды на велосипеде. Это означает, что на карте необходимо опускать  значительную часть деталей в т.н. свободной зоне с тем, чтобы выделить сеть дорог и троп, а также основные формы рельефа. На карте должны быть показаны объекты только для:

- выбора пути;

- ориентирования вдоль дорог и определения местоположения спортсмена.

Для подсказки правильного выбора пути, необходимо включать дополнительные условные знаки. Они отображают пригодность дорог и троп для езды, а также их ширину.

## 6.3 Масштаб и размер карты

Масштаб карт для МВО колеблется в диапазоне от 1:10000 до 1:30000. Карты масштаба 1:10000 могут быть использованы для укороченных дистанций, в то время, как 1:30000-ные карты больше подходят для удлинённых. Размер карты не должен превышать 30х30 см. Независимо от масштаба размеры условных знаков должны соответствовать карте масштаба 1:15000. Это особенно важно, т.к. толщина линий для знаков дорожной сети даёт информацию о классе дорог и троп.

## 6.4 Сечение рельефа

Высота сечения рельефа для карт МВО составляет 5 метров. Для сильно пересечённой местности может быть использовано сечение 10 м. В пределах листа одной карты должно использоваться одинаковое сечение рельефа.

## 6.5 Печать и тиражирование

Несмотря на быстро прогрессирующее качество цифровой печати (принтеры, цифровые дубликаторы, цветные копиры), для насыщенных карт всё ещё рекомендован традиционных способ офсетной печати. Однако, если альтернативные способы печати дадут продукцию с качеством, сравнимым с офсетной печатью, они будут  приняты к использованию.

Для маленьких соревнований карты необходимы в небольших количествах. Здесь хорошо подходят новые и недорогие способы печати. Подробнее см. п. 3.5 настоящего издания.

## 6.6 Рекомендованные условные знаки

### 6.6.1 Использование УЗ карт для ориентирования бегом

Для карт МВО  рекомендованы следующие условные знаки:

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Учитывая такие особенности МВО, как изменение масштаба до 1:30000 и езда на большой скорости, карты, для улучшения читаемости, могут быть генерализованы сильнее, чем карты для летнего ориентирования. Формы рельефа упрощенно изображаются горизонталями.

101 Горизонталь; 102 Утолщённая горизонталь; 104 Бергштрих;  105 Подпись высоты горизонтали; 106 Земляной обрыв; 109 Промоина; 111 Холм; 113 Яма.

СКАЛЫ И КАМНИ

Скалы и камни, чаще всего, не влияют на выбор пути, но, когда они видимы, то могут служить привязками во время движения и определения местоположения спортсмена и, поэтому, показываются на карте

201 Непреодолимая скальная стена; 202 Скальные столбы; 207 Большой камень; 208 Каменная россыпь; 209 Группа камней; 211 Открытый песок; 212 Голые скалы.

ГИДРОГРАФИЯ И БОЛОТА

Кроме того, что эта группа объектов важна для ориентирования, она помогает быстрее определить наклон поверхности (направление склона) на картах со сложным рельефом.

301 Озеро; 304 Непреодолимая река; 305 Преодолимый ручей; 306 Преодолимый маленький ручей; 309 Непреодолимое болото; 310 Болото; 314 Специальный объект гидрографии.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Показ растительности представляет важность в основном для определения местонахождения, а не для выбора пути. Например, в случае, когда лес с одной стороны тропинки густой, а с другой чистый – это информация для ориентирования и определения местонахождения. В ориентировании на горных велосипедах нет необходимости делить лес на несколько градаций по проходимости, как в ориентировании бегом. В данном случае важнее видимость. Чтобы улучшить читаемость карты, УЗ 408 и 410 (Труднопроходимая и непроходимая растительность) должны быть заменены знаком 406 Среднепроходимая растительность. Знаки 414 Чёткая граница культивируемых земель и 416 Чёткий контур должны быть опущены, т.к. они могут внести путаницу из-за схожести с со знаками дорог и троп.

401 Открытое пространство; 402 Полуоткрытое пространство с луговой растительностью; 403 Неудобь; 404 Неудобное полуоткрытое пространство; 405 Чистый лес; 406 Среднепроходимая растительность; 412 Фруктовый сад; 413 Виноградник; 415 Культивируемая земля; 418-420 Специальные объекты растительности.

ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Как указано выше, дороги и тропы  дают основную информацию для спортсмена. Т.к. вводится новая группа  знаков для дорожной сети, опускаются соответствующие УЗ карт для ориентирования бегом.

501 автомагистраль; 502 Основное шоссе; 503 Малое шоссе; 516 Железная дорога; 517 Линия электропередачи; 518 Высоковольтная линия электропередачи; 519 Туннель; 522 Высокая каменная стена; 525 Высокая ограда; 526 Проход; 527 Строения; 528 Застроенная территория; 529 постоянно запрещённый для бега район; 530 Асфальтированная площадка; 531 Развалины; 532 Стрельбище; 535 Непреодолимый трубопровод; 536 Высокая башня; 540-541 Особые искусственные объекты; 542 * Подпорная стена (непреодолимая).

### 6.6.2 Специфические УЗ

Карта для ориентирования на горных велосипедах нуждается в двух видах классификации дорожной сети:

- по скорости;

- по ширине дороги (тропы).

Существуют 3 класса скорости и 2 класса ширины, дающие 6 комбинаций.

Классификация по скорости

В классификации по скорости предлагаются уровни: ЛЁГКИЙ, МЕДЛЕННЫЙ, ТРУДНЫЙ.

Классификация по ширине

В классификации по ширине предлагаются 2 типа ширины:

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе 1:15000. Все вычерчивание делается с увеличе нием только для четкости | ШИРЕ 1,5 м (“ДОРОГА”) Гужевая дорога, может быть использована для 4-х колёсных повозок, машин, тракторов. По ней всегда можно проехать на других (кроме горного) типах велосипедов. УЖЕ 1,5 м (“ТРОПИНКА”) Слишком узка для 4-х колёсных повозок. Туристические тропы. |
| --- | --- |

811 Дорога: легко проезжаемая

Дорога  с твёрдым покрытием, минимальная ширина 1,5 м. Лесная или хорошая горная дорога без препятствий.

Цвет: чёрный

812 Тропинка: легко проезжаемая

Хорошая горная тропинка уже 1,5 м. Ровная, чистая тропа без эрозии и препятствий. Цвет: чёрный

813 Дорога: медленно проезжаемая

Дорога шире 1,5 м, которая используется нечасто, имеет колею, заросла травой, влажная, грязная или песчаная, возможно со скальной поверхностью. Крутить педали тяжелее, проезд замедлен.

Цвет: чёрный

814 Тропинка: медленно проезжаемая

Тропинка уже 1,5 м, содержащая трудные участки с каменной или грунтовой поверхностью. Остальные характеристики как у знака 813.

Цвет: чёрный

815 Дорога: трудно проезжаемая

Редко используемая дорога шире 1,5 м с такими препятствиями, как корни или скальные ступеньки. Много препятствий в виде камней, скал, эрозии почвы, грязи, песка. Имеются скользкие участки. Проезд невозможен или очень замедлен. Для передвижения по дороге велосипед необходимо нести в руках.

Цвет: чёрный

816 Тропинка: трудно проезжаемая

Тропинка уже 1,5 м, ведущая сквозь очень трудные участки. Горная тропинка с множеством препятствий. Остальные характеристики как у знака 815. Цвет: чёрный

# 7. ОПИСАНИЕ УЗ К КАРТАМ ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПО ТРОПАМ (Трэйл-O)

## 7.1 Общие сведения

Трэйл-ориентирование даёт возможность соревноваться тем, кто не способен передвигаться самостоятельно, либо испытывает затруднения при ходьбе.

Основой для карт трэйл-ориентирования служат карты для летнего ориентирования. Фактически карты для трэйл-ориентирования являются преобразованными версиями фрагментов последних.  Несмотря на то, что номенклатура и степень преобразований важны, общее их количество невелико.

Для трэйл-ориентирования требуется карта, отображающая район  вблизи дорог, тропинок и проложенных пешеходных маршрутов, называемых “трэйлами” (от английского “Trail”, давшего название этому виду ориентирования). Участники, передвигаясь по дорожной сети, определяют правильность постановки контрольных пунктов, нанесённых на карту. При этом спортсмену запрещается сходить с дороги, что существенно для трэйл-О картографии.

Зоной соревнований считается местность, примыкающая к “трэйлам”. Обычно это полоска шириной до 50 м в каждую сторону от маршрута движения. Отображение на карте этой зоны отличается бoльшим количеством деталей. Также используется более крупный масштаб для карты.

Карта должна объективно отображать ситуацию, видимую с  “трейлов”.  Объекты, которые не видны, можно опустить, особенно если их форма искажает конфигурацию видимых объектов. В Трейл-О не может применяться понятие “пробегаемости” дорог и троп.

Условные знаки, характеризующие в ориентировании бегом проходимость, рассматриваются здесь в первую очередь на видимость и восприятие.

## 7.2 Содержание

Нижеследующие параграфы этого раздела  взяты из требований к картам для летнего ориентирования и доработаны с учётом того, что в трэйл-ориентировании исключена возможность быстрого ориентирования в движении.

## 7.3 Масштаб

Для карт по трэйл-ориентированию применяется масштаб 1:5000. Размеры знаков, толщины линий и характеристики сеток должны быть увеличены в 2 раза по сравнению с картами для ориентирования бегом.

## 7.4 Сечение рельефа

Подход к выбору сечения рельефа на картах для трэйл-ориентирования совпадает с требованиями для карт летнего ориентирования.

## 7.5 Печать и тиражирование

Карты для трэйл-ориентирования чаще всего тиражируются в небольших количествах. Т.к.  условные знаки увеличены в 2 раза, то здесь хорошо подходят  цифровые способы печати. Подробнее об их использовании см. п.3.5 данной публикации.

## 7.6 Рекомендованные условные знаки

### 7.6.1 Использование знаков ориентирования бегом

Применяемые условные знаки карт для летнего ориентирования, размеры которых при масштабе 1:5000 увеличиваются в 2 раза, преобразовываются следующим образом:

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Знаки 406 и 407 опускаются, знаки 408-410 – модифицируются:

405 Лес: хорошо просматриваемый

Типичный чистый лес с хорошей видимостью объектов в зоне, наблюдаемой с “трэйлов”.

408 Лес: плохо просматриваемый

Участки с густорастущими деревьями, существенно понижающими видимость и закрывающими более отдалённую зону, используемую для постановки контрольных пунктов.

409 Подлесок: хорошо просматриваемый

Площади с густым и высоким подлеском, существенно понижающим видимость и закрывающим понижения на местности и объекты, высотой ниже подлеска, которые используются для постановки контрольных пунктов.

410 Непроходимая растительность

Площади с очень густо посаженными деревьями или подлеском, полностью закрывающим видимость.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Следующие знаки, характеризующие конфигурацию объектов и их непреодолимость, являются модифицированными знаками карт для летнего ориентирования:

201 Непреодолимый скальный обрыв

203 Преодолимый скальный обрыв

208 Каменная россыпь

210 Каменный грунт

212 Голые скалы

304 Непреодолимая река

305 Преодолимый ручей

306 Преодолимый маленький ручей

309 Непреодолимое болото

Площадь очень чёткого болота, опознаваемого по растительности и открытой воде (или по сухой и голой земле). Чёрную линию окантовки можно опустить.

310 Болото

Площадь чёткого болота, опознаваемого по растительности.

401 Отчётливое открытое пространство

402 Отчётливое полуоткрытое пространство

403 Отчётливое пространство неудоби

404 Отчётливое полуоткрытое пространство на неудоби

705 Номер КП

Цифра номера контрольного пункта ставится на карте в месте, соответствующем пункту наблюдения на местности, оборудованном средствами отметки.

### 7.6.2 Специфические знаки

Вводятся два специальных условных знака, характеризующих проходимость “трэйлов” для спортсменов-инвалидов.

831 Проходимый маршрут

Естественный или искусственный путь, самая трудная часть которого преодолима для спортсмена-инвалида на коляске с ассистентом (сопровождающим).

Цвет чёрный

832 Непроходимый маршрут

Путь или часть его, которые не проходимы для спортсмена-инвалида даже с помощью сопровождающего. Знаком является пересекающая “трэйл” линия.

Цвет чёрный

# 8. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО КАРТАМ ДЛЯ ПАРКОВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

## 8.1 Общие сведения

Парковое ориентирование является в настоящее время бурно развивающейся дисциплиной. Поэтому сложно выработать фиксированный стандарт условных знаков для него. В связи с этим в заголовке этого раздела употреблены слова “руководящие принципы”, подразумевающие рекомендации по картографированию зон для паркового ориентирования и способность к импровизации и компромиссам. “Руководящие принципы” только обрисовывают в общих чертах особенности УЗ, в то время, как большинство из заимствуется из требований к картам для летнего ориентирования.

## 8.2 Содержание

В парковом ориентировании требования к восприятию условных знаков спортсменом на соревновательной скорости не отличаются  от летнего ориентирования. Важно, чтобы увеличение масштаба не приводило к перегрузке карты излишними объектами. Мелкие детали, показанные на карте должны читаться участником на соревновательной скорости.

## 8.3 Масштаб

Рекомендованный масштаб должен находиться в пределах 1:5000 – 1:10000.

## 8.4 Сечение рельефа

Рекомендованная высота сечения рельефа 2,5 или 5 м. В пределах листа карты должно быть использовано одинаковое сечение. В парковой и застроенной зонах следует избегать чрезмерного увлечения горизонталями. В крайнем случае, если, например, на базовой карте города горизонтали проведены через 1 м, можно принять сечение рельефа равным 2 м.

## 8.5 Печать и тиражирование

Эту разновидность карт при малом тираже можно печатать цифровым способом. Для достижения хорошей читаемости при этом, размеры УЗ необходимо увеличить на 50%. Подробнее о 4-х цветной печати см. п.3.5 данного издания.

## 8.6 Рекомендуемые УЗ

### 8.6.1 Использование знаков карт для летнего ориентирования

Все условные знаки карт для летнего ориентирования применимы для паркового ориентирования. Некоторые из них могут мыть модифицированы, что описано ниже в п. 8.6.2.

ОСОБЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

При укрупнении масштаба, становится возможным показать такие мелкие объекты, как столбы освещения, скамейки и т.п. Всю номенклатуру их часто бывает невозможно показать стандартными знаками “” и “”. Не возбраняется разработка новых знаков, для отображения этих объектов. Важно при этом чтобы знак был несложным по конфигурации, хорошо читаемым и подчёркивающим характерные особенности объекта.

НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ГРАНИЦЫ И НЕДОСТУПНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В парках и городах часто встречаются различного рода преграды. Т.к. они играют важную роль при выборе пути, их лучше показывать чёрным цветом, как и на картах для летнего ориентирования. В местах, где очень мало места для показа препятствия достаточно сплошной черной линии. Преграды часто имеют замкнутый периметр, так что внутрь последнего спортсмен может никогда не попасть.  В зависимости от того, что находится внутри, такие территории лучше изображать знаками 528 Застроенная территория или 529 Постоянно запрещённый для бега район.

ЛИНИИ СЕВЕРА

Карты для паркового ориентирования содержат всегда много чёрного цвета. Поэтому для линий севера лучше принять голубой цвет. Толщина линий 0,25 мм.

РАЗМЕРЫ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ

Размеры УЗ карт для паркового ориентирования могут быть  такими же, как  на картах для летнего ориентирования масштаба 1:15000. На картах масштаба 1:5000 размеры УЗ и толщины линий должны быть увеличены на 50%.

### 8.6.2 Специфические УЗ

Этот параграф описывает дополнения  и отклонения от УЗ карт для летнего ориентирования. Существует два типа отклонений, а именно: изменение изображения знака и описания знака.

ИЗОБРАЖЕНИЕ СТРОЕНИЙ И ПРОХОДОВ В НИХ

Показ зданий весьма существенен для карт паркового ориентирования. На обычных картах для этого используют чёрный цвет. Из-за большого числа строений чёрный цвет доминирует на карте. Поэтому все остальные знаки, в том числе знаки дистанции, “тускнеют” и плохо читаются. Рекомендуется использовать для зданий более светлый оттенок, например, 50% чёрный, в качестве заливки и сплошную черную линию для окантовки периметра строения. В то же время маленькие дома по-прежнему лучше оставить чёрными. В противном случае их будет сложно идентифицировать среди других объектов. В зданиях важно отобразить проходы, от которых часто зависит выбор пути движения спортсмена. Проходы (арки), а также портики (здания со свободным доступом внутрь на уровне земли) лучше показывать ещё более светлым оттенком, например, 30% чёрным.

| ВНИМАНИЕ: размеры даны в мм в масштабе издания. Все вычерчивание делается с увеличе нием только для четкости | Часто бывает так, что арка или портик доступны не со всех сторон. Там, где прохода нет, изображается сплошная чёрная линия. При большой площади портика, его периметр может быть окантован прерывистой чёрной линией. Такой же линией можно окантовать строящиеся здания. |
| --- | --- |

851 Строение

Строение показывается в своём земельном плане, насколько позволяет масштаб. Сплошная линия по наружи подчёркивает периметр здания, а внутри показывает характерные структуры и явные различия в высоте частей постройки. Белые цифры на фоне заливки дополнительно могут показывать количество этажей. Дома, занимающие площадь на карте меньше, чем 4 мм2 должны быть изображены черным цветом.

Цвет чёрный,  50% точечная сетка(60 лин/см) или чёрный сплошной

852 Проход в здании

Проход в здании (арка) или здание со свободным доступом внутрь на уровне земли (портик). Вход возможен без необходимости открывания двери или ворот. Показывается в своём земельном плане, насколько позволяет масштаб.

Цвет чёрный,  30% точечная сетка(60 лин/см) и чёрный сплошной

853 Препятствие

Препятствие для спортсмена, вне зависимости от его вида, при дефиците места на карте показывается сплошной линией толщиной минимум 0,18 мм. Цвет чёрный

854 Проход в препятствии

Свободный проход между объектами показывается прерывистой линией толщиной 0.16 мм, которая в сжатых местах на карте опускается. Цвет чёрный

ДОРОГИ И ЛЕСТНИЦЫ

Часто дороги и тропы, а также боковые линии шоссейных дорог в городской зоне можно спутать с какой-либо из преград. Поэтому дорожную сеть (знаки 504-509, а также боковые линии асфальтовых дорог и площадок) лучше изображать серым цветом (но не точечной сеткой чёрного цвета!).

861 Дорога с тротуаром

Дорога или улица. Ширина показывается в масштабе насколько это возможно. Боковые линии изображаются серым цветом. Вместо боковых линий могут быть изображены знаки 520,522,523,525, 542,543,851 или 852, если забор, стенка или стена здания так близко расположены вдоль дороги, что их нельзя показать отдельно. Для показа границы между проезжей частью и тротуаром используется прерывистая линия чёрного цвета. Оттенок заливки можно делать светлее, чем 50%, но при этом следует иметь в виду, что на сильно нагруженных картах снижается читаемость таких дорог. Сооружаемые  дороги могут быть показаны прерывистой линией.

Цвет – серый, чёрный и коричневый (50% или 30% точечная сетка, 60 лин/см)

862 Лестница

Лестницы являются ориентирами и, в какой-то степени, характеристикой дороги, на которой они имеются. Размеры лестниц должны быть при необходимости преувеличены, чтобы на карте можно было показать минимум два штриха. В противном случае они должны быть генерализованы.

Широкие ступеньки должны быть изображены в точную ширину.

Цвет: черный.

863 Скамейка

Скамейка или вытянутый в длину спортивный снаряд. Знак ориентируется вдоль реального положения объекта на местности.

Цвет: черный.